# 公司风险分级管控隐患排查治理 双重预防指导手册

<内部资源，严禁外传>

第 1 页 共 107 页

制度修订记录表

| 文件名称 | 公司风险分级管控隐患排查 治理双重预防指导手册 V1.0 | 文件编号 | JT/88-A-EO-2021-043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟定人 | 陆世万 | 制定日期 | 2021/09/30 |  |  |
| 制定部门 | 总裁办/安保监察 | 生效日期 | 自发布之日起生效 |  |  |
| 主控部门 | 总裁办 | 受控状态 | 受控又件 |  |  |
| 传达对象 | 主送 |  | 传达范围 |  |  |
|  | 总部及代理区 |  | 全网 |  |  |
| 文件制定、修订记录 |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 修订内容 |  |  | 修订人 | 修订日期 |
| 1.0 | 新版发行 |  |  | 陆世万 | 2021/09/30 |

<内部资源，严禁外传>

第 2 页 共 107 页

目录

一、目的	4

二、适用范围	4

三、术语及定义	4

四、职责与权限	5

五、风险分级管控隐患排查治理双重预防指导	6

1.公司双重预防体系建设应至少形成的工作文件	6

2.风险双重预防体系建设原则	6

3.双重预防体系流程框架图	7

4.双重预防建设实施方案	8

5.工作策划与准备	13

6.风险辨识评估	14

7.风险分级管控	49

8.公司安全生产风险分级管控制度	74

9.风险告知牌	75

10.公司安全生产隐患排查治理制度	86

11.隐患排查治理	87

12.公司风险四色平面分布图（示例）	106

13.公司操作风险柱状比较图（示例）	107

六、附则	107

<内部资源，严禁外传>

第 3 页 共 107 页

# 一、 目的

本次安全风险管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设工作的目的：

1.全面开展安全生产隐患排查治理工作，深入研究公司运营过程中可能发生的各类事故 的特点，认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管 控双重预防体系建设，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根

本上防范安全事故的发生，构建公司安全生产长效机制。

2.建立安全风险分级管控制度，对分析出的风险进行评价分级，并依据安全风险类别和

等级建立公司安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝 ”四色安全风险空间分布图。

3.建立风险管控清单，并完善安全风险公告制度，加强员工安全教育培训的同时，在醒

目位置和重点区域设立安全风险公告栏和警示标志。

4.建立事故隐患排查治理管理制度，制定符合本公司实际的事故隐患排查治理标准清 单。对排查出的事故隐患，要制定并实施严格的事故隐患治理方案，并按规定要求定期

对事故隐患排查治理情况进行统计分析，上报安全生产监督管理部门。

# 二、适用范围

本指导手册（包括所有表单）适用于总部及下属各代理区、转运中心及加盟商。

# 三、术语及定义

下列术语和定义适用于本指导手册。

## 1.风险

事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概 率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性。“风险 ”与“危险 ”为同义词。意思相同，可以通用互用。

## 2.风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随

风险的操作活动（过程），或以上两者的组合。

## 3.可接受风险

指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大

限度之内。

## 4.重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

<内部资源，严禁外传>

第 4 页 共 107 页

## 5.危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、

状态或行为，或其组合。

## 6.风险辨识

识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。

## 7.风险分析

对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过

程。

## 8.风险评估

包括风险（危险源）辨识、风险分析、风险分级和风险评价的全过程。

## 9.风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结

果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。

风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、

橙、黄、蓝四种颜色标示。

| 序号 | 风险等级 | 颜色 | 色谱标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大风险 | 红 | RGB:R255 G0 B0 |
| 2 | 较大风险 | 橙 | RGB:R255 G97 B0 |
| 3 | 一般风险 | 黄 | RGB:R255 G255 B0 |
| 4 | 低风险 | 蓝 | RGB:R0 G0 B255 |

## 10.风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确

定不同控制层级的风险控制方式。

## 11.隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物

的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

# 四、职责与权限

1.总裁办-安保监察：贯彻执行国家安全生产的法律法规和方针政策，制定公司风险分

<内部资源，严禁外传>

第 5 页 共 107 页

级管控隐患排查治理双重预防指导手册，督导并协助各代理区、转运中心开展双重预防

实施工作，落实各级安全生产责任，构建公司安全生产管理体系。

2.各代理区：依据本手册，结合自身实际情况（场地、人员、车辆、特种设备等）和当 地安全生产条例、规程，制定并完善本公司双重预防指导手册，落实风险分级管控和隐

患排查整改治理工作。

# 五、风险分级管控隐患排查治理双重预防指导

## 1.公司双重预防体系建设应至少形成的工作文件

1.1 建立安全生产责任制；

1.2 建立风险分级管控制度；

1.3 建立风险清单和数据库；

1.4 制定风险管控措施；

1.5 设置风险公告栏；

1.6 制作风险应知应会卡；

1.7 制作岗位风险管控应知应会卡；

1.8 绘制风险四色分布图；

1.9 绘制操作风险比较图；

1.10 建立隐患排查治理责任制和管理制度；

1.11 建立隐患排查治理清单、台账和数据库；

1.12 制定重大隐患治理实施方案；

1.13 制定事故应急处理卡。

## 2.风险双重预防体系建设原则

### 2.1“全员参与、全过程控制、全方位覆盖 ”原则

### 公司开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作，应全员、全过程、全方

位参与，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头

风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效防范各类生产安全事故。

### 2.2 建立与运行并重原则

### 各代理区、转运中心应依据本手册的规定，结合自身实际情况，坚持建立与运行并

重的风险分级管控与隐患排查治理体系，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生

产工作，构建安全生产长效机制。

<内部资源，严禁外传>

第 6 页 共 107 页

建立健全工作机构

人员培训

资料收集

确定风险点和风险辨识

风险辨识

风险辨识分级

可能性分析

后果严重程度分

风险评估

确定风险等级

绘制风险四色图

建立风险清单

风险分级管理

实施隐患排查

隐患治理

隐患治理验收

<内部资源，严禁外传>

第 7

页

动 态 评 估 、 持 续 改 进

风险公告警示

风险管控

2.3“控制风险、治理隐患 ”有效性原则

### 双重预防体系是将安全风险管控放在隐患排查治理之前，实现关口前移重心下移，

创建中达到“有效控制风险、有效治理隐患、有效消除事故 ”，保障人身安全健康，保

证生产经营活动的有序进行。

### 2.4 风险隐患双预防持续改进原则

### 采用“策划、实施、检查、改进 ”的“PDCA ”动态循环模式，通过自我检查、自我

纠正和自我完善，持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双预防体

系闭环管理。

## 3.双重预防体系流程框架图

双重预防体系构建工作程序主要包括成立领导小组和工作机构，人员培训，划分并

确认风险点、风险辨识、风险评价、风险分级、编制风险隐患清单、制定风险分级管控

措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等。双重预防体系工作程序见下图。

策划和准备

制定风险控制方案

| 隐患排查治 理 | 制定隐患排查计划 |  |
| --- | --- | --- |

共 107 页

## 4.双重预防建设实施方案

为认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理 ”的安全生产方针，根据《国务院 安委会综合部关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》 (安委办〔2016〕3 号)文件精神，深入开展安全风险辨识管理，有效遏制安全事故发生，结合公司实际情

况，特制定本实施方案。

4.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防 范化解重大风险和关于对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理 双重预防性工作机制的重要指示精神，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就 是事故 ”的安全生产理念，严格落实我公司安全管理的主体责任，以双重预防体系的危 险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对 性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管 ”的最佳匹配，从而实现安全生产，促进 安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预

警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。

4.2 组织机构

为加强公司双重预防体系的建设，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防工

作体系领导小组。

组  长：

副组长：

成  员：

4.3 目标任务

通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，为我公司安全 生产风险防范提供即时、有效的信息保障，不断完善风险辨识、风险评价和编制的防控

措施和体系，实现严格控制风险、切实消除隐患的目标任务。

4.4 体系和制度

4.4.1 风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

各代理区、转运中心在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理

对象，并符合下列要求：

①风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来

<内部资源，严禁外传>

第 8 页 共 107 页

确定；

②针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；

③管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

④管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

⑤应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

4.4.2 危险源监测

各代理区、转运中心采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状

态。并确保：

①危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

②危险源监测设备灵敏、可靠；

③危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

4.4.3 风险预警

各代理区、转运中心须采取必要措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责

任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

①针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

②建立完善的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

4.4.4 风险控制

各代理区、转运中心建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、

法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

①对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

②危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等

环节符合相关要求；

③制定年度生产操作计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划

实施时潜在风险；

④根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《安全生产责任制》、《操作

规程》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

⑤在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

4.4.5 信息与沟通

各代理区、转运中心建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险

<内部资源，严禁外传>

第 9 页 共 107 页

预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保：

①员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

②员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

③员工了解谁是现场或当班急救人员；

④组织员工进行班前、操作前风险评估，并留有记录。

4.5 保障管理

各代理区、转运中心要从组织保障、制度保障、安全文化保障等方面建立并保持程

序，以保障公司双重预防体系能够得到有效的实施和运行。

4.5.1 组织保障

各代理区、转运中心建立健全双重预防体系管理组织机构，以组织、协调、指导、

监督风险预控管理工作，组织机构应：

①职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

②由不同层次的有代表性的人员组成。

各代理区、转运中心双重预防体系管理的最终责任由本公司最高管理者承担。

各代理区、转运中心管理层应为实施、控制和改进双重预防体系提供必要的资源(资

源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。

4.5.2 制度保障

①各代理区、转运中心建立健全与双重预防体系管理相关的目标、责任、奖惩、举 报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、 技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预

防、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

A 各项规章制度贯彻到全体员工；

B 有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

②各代理区、转运中心要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和

相关要求，并确保：

A 相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

B 每年至少评价一次本公司对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况；

C 及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和

其他有关的相关方；

<内部资源，严禁外传>

第 10 页 共 107 页

D 资料齐全完善，有目录清单。

③各代理区、转运中心建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证

在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：

A 有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；

B 文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

C 作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；

D 与双重预防体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；

E 记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

4.5.3 安全文化保障

各代理区、转运中心建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化

的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：

①明确安全文化内涵、 目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；

②以实现员工自我管理为目标；

③全员、全过程、全方位地贯穿于公司的各项管理。

4.6 双重预防体系管理内容

各代理区、转运中心要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行 为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全

过程的流程管理。

4.6.1 应急与事故管理

各代理区、转运中心制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的

能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

①建立完善应急管理体系，并应：

A 根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可

操作性的《应急预案》；

B 严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；

C 确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；

D 确保消防体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；

E 至少每年组织一次应急演练，有演习计划、演习方案及总结报告；

F 每年至少有 10%的员工接受急救培训；

<内部资源，严禁外传>

第 11 页 共 107 页

G 配置急救箱，放置在合适的位置并进行标识。

4.6.2 消防管理

各代理区、转运中心建立健全并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防

范事故的能力，最大限度地减少财产损失。

①根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：

A 依据《建筑灭火器配置设计规范》编制本公司的《灭火器配置标准》，现场配置

与标准相符；

B 消防器材放置处有反光功能的标志牌，放置位置不得它用；

C 消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞；不应设置在潮湿或强腐蚀性

以及超出其使用温度范围的地点；

D 消火栓的设置符合《建筑设计防火规范》的要求；

E 有消防设施分布图和消防器材明细表；

F 对所有的消防器材进行编号；

G 建立了消防设施定期检查制度；

H 灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；

I 消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；

J 有《消防设施维护和保养制度》；

K 建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。

②定期组织进行消防演练

A 制定《年度消防演习计划》，并按计划实施；

B 有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布；

C 所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。

③定期向员工宣传消防知识

A 利用多种形式进行消防安全宣传；

B 定期对员工进行消防知识培训；

C 确保消防急救电话向全体员工公示。

4.6.3 标识标志管理

各代理区、转运中心建立健全并保持标识标志管理程序，以规范标识标志的使用、

设置、检查与维护。标识标志的管理应符合下列要求：

<内部资源，严禁外传>

第 12 页 共 107 页

①对全体员工培训标识标志的含义，并建立标识标志公示牌板；

②标识牌板的安装不应妨碍人员通行；

③工作和操作场所标识标志的设置应便于操作人员观看；

④消防器材和急救设施存放点有明显的指示标志；

⑤地面公共场所有逃生路线指示标志。

4.7 工作要求

4.7.1 提高认识，加强组织领导。各级要明确职责分工，统筹推进各项工作。

4.7.2 充分发挥带动作用，促使我公司尽快形成可复制、可借鉴的经验做法，通过示范 引领、以点带面，全面推进双重预防体系建设工作。

4.7.3 引导投入，做好资金保障。充分发挥财务资金的作用，确保试点建设资金投入有 保障。

4.7.4 营造氛围，强化舆论宣传。要加大宣传力度，在本公司、本地区、本行业中形成 良好的氛围。

4.7.5 严格考核，推动工作落实。由总部及上级相关部门对各代理区、转运中心推进双 重预防体系建设情况开展督导、检查，并将工作开展情况纳入年度安全生产目标考核内 容。

## 5.工作策划与准备

各代理区、转运中心应在现有的安全生产组织机构基础上，根据自身情况由主要负 责人牵头成立双重预防体系建设领导小组，负责制定完善本公司双重预防体系建设相关

工作制度和工作方案。

双重预防体系建设工作机构的组成人员应至少包括公司主要负责人、主要技术负责 人、各部门负责人和一名熟悉风险评估工作的人员。各代理区、转运中心也可以邀请当

地注册安全工程师、注册安全评价师协助开展双重预防体系的建设工作。

5.1 双重预防体系工作领导小组

组  长：                  工作职责：

副组长：                  工作职责：

成  员：                  工作职责：

### 5.2 人员培训

各代理区、转运中心要对双重预防体系建设所需的相关知识开展分层次、有针对性

<内部资源，严禁外传>

第 13 页 共 107 页

的人员培训。明确人员培训的责任部门、 目标、内容、对象、时间，细化相关措施。组 织对全体员工开展关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双重预防机制建设的技巧与 方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防体系建设相关知识，尤其是具备参与风险

辨识、评估和管控的能力。

### 5.3 资料收集

各代理区、转运中心在开展风险辨识前，根据相关要求，须收集下列相关资料：

5.3.1 国家现行相关法律、法规、标准、规范；

5.3.2 安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类操作票证等；

5.3.3 原辅材料、中间产品和产品的理化特性；

5.3.4 区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸；

5.3.5 操作现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）；

5.3.6 详细的工艺、装置设备说明书和流程图；

5.3.7 相关工艺、设施的安全分析报告；

5.3.8 主要设备清单及其布置；

5.3.9 设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置；

5.3.10 设备运行、检修、试验及故障记录；

5.3.11 本公司及相关行业事故案例；

5.3.12 相关风险管理资料。

## 6.风险辨识评估

6.1 风险点划分原则

6.1.1 设施、部位、场所、区域

各代理区、转运中心应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰 的原则，按设施、部位、场所、区域划分，风险点辨识主要分为操作场地（物品临时放

置区、分拣区）以及办公楼、职工餐厅、宿舍等。

6.1.2 操作及操作活动

各代理区、转运中心要将生产经营全过程所有常规和非常规状态的操作活动进行分 类，主要生产常规操作包含物流车辆运输、叉车运输操作、物品装卸车、分拣操作，非

常规操作包含临时用电操作、设备检维修操作等。

6.2 设施设备场所危险源辨识

<内部资源，严禁外传>

第 14 页 共 107 页

各代理区、转运中心要在资料收集的基础上划分范围和对象，辨识危险源，分析和 确定可能发生事故类别。危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找公 司生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的

部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能量载体及事故类别见下表。

| 序 号 | 事故类型 | 能量源 | 能量载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 产生物体落下、抛出、破裂、飞散的 设备、场所、操作 | 落下、抛出、破裂、飞 散的物体 |
| 2 | 车辆伤害 | 车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道 | 运动的车辆 |
| 3 | 机械伤害 | 机械的驱动装置 | 机械的运动部分、人体 |
| 4 | 起重伤害 | 起重、提升机械 | 被吊起的重物 |
| 5 | 触电 | 电源装置 | 带电体、高跨步电压区 域 |
| 6 | 灼烫 | 热源设备、加强设备、炉、灶、发热 体 | 高温物体、高温物质 |
| 7 | 淹溺 | 江、河、湖、海、池塘、洪水、储水 容器 | 水 |
| 8 | 火灾 | 可燃物 | 火焰、烟气 |
| 9 | 高处坠落 | 高差大的场所、人员借以升降的设 备、装置 | 人体 |
| 10 | 坍塌 | 土石方工程的边坡、料堆、料仓、建 筑物、构筑物 | 边坡土（岩）体、物料、 建筑物、构筑物、载荷 |
| 11 | 冒顶片帮 | 矿山采掘空间的围岩体 | 顶板、两帮围岩 |
| 12 | 透水 | 地下水、地表水 |  |
| 13 | 放炮 | 炸药 |  |
| 14 | 火药爆炸 | 炸药 |  |
| 15 | 瓦斯爆炸 | 瓦斯 |  |
| 16 | 锅炉爆炸 | 锅炉 | 蒸汽 |
| 17 | 容器爆炸 | 压力容器 | 内容物 |

<内部资源，严禁外传>

第 15 页 共 107 页

| 序 号 | 事故类型 | 能量源 | 能量载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 其他爆炸 | 可燃性气体、蒸汽和粉尘 |  |
| 19 | 中毒和窒 息 | 产生、储存、聚积有毒有害物质的装 置、容器、场所 | 有毒有害物质 |
| 20 | 其他伤害 | 放射性物质；踩踏；职业危害因素； 雷电 | 射线；人群；职业危害 因素场所；建筑物、构 筑物、人体 |

各代理区、转运中心主要涉及以下区域和设施：装卸平台、物品临时放置区、称重 扫描设备、输送流水线、分拣设备、装车区、配电设施等。存在的危险因素主要包含：

火灾、车辆伤害、坍塌、物体打击、触电、其他伤害。

### 6.2.1 装卸平台风险分析

①物体打击

A 物品在装卸车过程中抛掷伤人。

B 物品意外掉落砸伤操作人员。

②车辆伤害

A 未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。

B 车辆倒车时未注意观察现场环境，人员违规停留。

C 驾驶员未听从指挥人员指令。

D 车辆未按照要求，超速行驶。

### 6.2.2 物品临时放置区风险分析

①火灾

A 电气设施未定期检查老化、短路。

B 货物堆放距离配电设施过近。

C 区域内违规进行明火操作。

6.2.3 称重扫描设备风险分析

①触电

A 设备电气线路布置不规范。

B 电气设施未定期检查发生老化破损、漏电。

<内部资源，严禁外传>

第 16 页 共 107 页

C 电气设施漏电保护装置失效。

### 6.2.4 输送流水线风险分析

自动输送设施包含皮带输送皮带等，存在的危险因素包含机械伤害、触电、火灾。

风险分析如下：

①机械伤害

A 操作时员工未按要求穿戴工作服，女工未将长发盘起放进工帽内。

B 设备开启前，未试运转；运转异常未及时检修。

C 操作人员进行检维修时，未挂牌操作。

D 操作人注意力不集中。

E 未定期对设备润滑、隔离防护设施、易损部件进行检查、维护。

F 设备旋转部位未设置明显的警示标识。

G 传动铰链、皮带等传动部位未安装防护设施，或防护不到位。

②触电

A 电气线路破损漏电。

B 设备过载、短路、漏电保护、接地等设施装置损坏。

C 检修中设备误送电或反馈送电。

D 维修人员在检修设备时未按照安全操作规程操作，未断电停机、未悬挂操作牌、

未佩戴劳动防护用品。

E 操作柜、开关等配电设施处未张贴安全警示标志。

③火灾

A 设备过载运行，电气发热起火。

B 电气线路短路出现明火。

### 6.2.5 分拣设备风险分析

分拣设备包含皮带输送皮带等，存在的危险因素包含机械伤害、触电、火灾。风险

分析如下：

①机械伤害

A 操作时员工未按要求穿戴工作服，女工未将长发盘起放进工帽内。

B 设备开启前，未试运转；运转异常未及时检修。

C 操作人员进行检维修时，未挂牌操作。

<内部资源，严禁外传>

第 17 页 共 107 页

D 操作人注意力不集中。

E 未定期对设备润滑、隔离防护设施、易损部件进行检查、维护。

F 设备旋转部位未设置明显的警示标识。

G 传动铰链、皮带等传动部位未安装防护设施，或防护不到位。

②触电

A 电气线路破损漏电。

B 设备过载、短路、漏电保护、接地等设施装置损坏。

C 检修中设备误送电或反馈送电。

D 维修人员在检修设备时未按照安全操作规程操作，未断电停机、未悬挂操作牌、

未佩戴劳动防护用品。

E 操作柜、开关等配电设施处未张贴安全警示标志。

③火灾

A 设备过载运行，电气发热起火。

B 电气线路短路出现明火。

### 6.2.6 装车区风险分析

①车辆伤害

A 车辆未按照规定路线行驶。

B 驾驶员违规超速驾驶。

C 转弯、倒车过程中未注意观察周边情况。

D 车辆停放时未拉紧手刹采取防溜车措施。

### 6.2.7 配电设施风险分析

①触电

A 电气线路违规安装敷设。

B 电气线路老化，线路破损漏电。

C 接线裸露或开关损坏。

D 电气接地装置缺失或损坏。

②火灾

A 电气线路发生过载、接触不良、散热不良。

B 配电线路老化，造成短路起火。

<内部资源，严禁外传>

第 18 页 共 107 页

### 6.2.8 物流运输车辆风险分析

①车辆伤害

A 车辆未按照规定路线行驶。

B 驾驶员违规超速驾驶。

C 转弯、倒车过程中未注意观察周边情况。

D 车辆停放时未拉紧手刹采取防溜车措施。

### 6.2.9 叉车风险分析

①车辆伤害

A 叉车未定期检测。

B 操作人员未持证上岗。

C 未安装声光报警装置。

D 车辆刹车、转向、照明等系统故障。

E 车辆超速行驶、超载运行等违章驾驶操作。

### 6.2.10 柴油发电机房

①火灾

A 油箱及供油管路系统燃油泄露。

B 机房内未配备灭火器或配备的灭火器失效。

C 照明线路发生短路。

D 机房内违规动火。

E 机房堆放可燃杂物。

F 电瓶发热着火。

G 通风不良，发电机异常发热。

②触电

A 发电机未进行保护接地。

B 电气线路发生破损。

C 人员未按照操作规程操作。

D 设备未定期进行检维修。

E 配电设施过载、短路保护装置选型不符合要求。

<内部资源，严禁外传>

第 19 页 共 107 页

### 6.2.11 变电箱风险分析

①触电

A 变配电检修、操作是否执行工作票制度。

B 检修前是否对相应盘柜断电、验电。

C 操作人员是否进行专业培训取证上岗。

D 未上锁，非工作人员违规操作。

E 变配电系统维修、操作是否设置监护人。

F 操作人员是否按要求佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋等绝缘用具。

②火灾

A 配电设施是否存在超载运行。

B 通风是否良好。

### 6.2.12 办公楼风险分析

①触电

A 人员意外触及配电设施造成触电伤害。

B 电源线老化，绝缘破损，造成人员伤害。

C 用电设备漏电未设置漏电保护装置或失效。

D 开关、插头、插座不良，无警示。

E 违章使用电器。

②火灾

A 室内电气线路发生短路，引发火灾造成人员伤害。

B 乱丢烟头引燃室内易燃或可燃物品，引发火灾造成人员伤害。

C 下班后办公设备未断电。

D 消防应急设备设施失效或缺失。

E 安全通道堵塞或疏散门上锁，通道不畅。

③高处坠落

A 窗户临边活动时，意外坠落。

B 进行安装、维护空调操作、更换窗户等操作时，防护措施不当，意外坠落。

### 6.2.13 电梯风险分析

①高处坠落

<内部资源，严禁外传>

第 20 页 共 107 页

A 使用期间，未进行定期检测。

B 电梯日常维护保养不到位。

C 未定期进行检查，存在异常情况不能及时发现。

D 安全保护系统失效。

②其他伤害

A 运行过程中突然停电，导致人员被困。

B 未定期检维修及保养，出现晃动，导致人员发生碰撞。

C 电梯运行速度不正常，异常振动。

### 6.2.14 餐厅风险分析

①火灾

A 室内电气线路发生短路，电源私拉乱扯违规使用大功率电器造成过载，引发火灾

造成人员伤害。

B 油脂过热发生火灾，排油烟机油污未定时清理，遇明火。

②触电

A 人员意外触及配电设施造成触电伤害。

B 电源线老化，绝缘破损，造成人员伤害。

C 用电设备油污、潮湿漏电，未设置漏电保护装置或失效。

③灼烫

A 高温汽水意外泄露喷出烫伤。

B 意外接触高温物体。

④其它伤害

A 地面湿滑造成人员摔伤。

B 使用刀具不当造成割刺伤。

### 6.2.15 职工宿舍风险分析

①触电

A 人员意外触及配电设施造成触电伤害。

B 电源线老化，绝缘破损，造成人员伤害。

C 用电设备漏电未设置漏电保护装置或失效。

D 违章使用电器。

<内部资源，严禁外传>

第 21 页 共 107 页

②火灾

A 室内电气线路发生短路。

B 人员违规吸烟引燃物品。

C 消防应急设备设施失效或缺失。

### 6.2.16 门卫室风险分析

①触电

A 人员意外触及配电设施造成触电伤害。

B 电源线老化，绝缘破损，造成人员伤害。

C 用电设备漏电未设置漏电保护装置或失效。

D 违章使用电器。

②火灾

A 室内电气线路发生短路。

B 人员违规吸烟引燃物品。

6.3 各类操作活动风险辨识

6.3.1 物流车辆运输操作风险分析 ①车辆伤害

A 厂区未设置车辆限速标志。

B 车辆未按照规定路线行驶。

C 车辆刹车、转向、照明等系统故障。

D 车辆超速行驶。

E 物料卸车过程，未采取防溜车措施。

F 在同一操作区，行驶路线混乱；

G 现场指挥人员发出错误指令。

6.3.2 分拣操作风险分析

①物体打击

A 人工搬运中物品坠落砸伤。

B 操作人员未穿防砸靴等防护用品。

C 物体堆放坍塌砸人。

D 现场无安全警示标志。

<内部资源，严禁外传>

第 22 页 共 107 页

②坍塌

A 物品堆放超高、超重。

B 叉车超速行驶碰撞货架。

C 叉车违规叉运货物。

### 6.3.3 叉车运输操作风险分析

①车辆伤害

A 未遵守叉车操作规程，停车后未拉手刹、未拔钥匙。

B 超速行驶，超载运送货物。

C 车辆行驶或倒车过程未观察周边环境状况。

D 驾驶员未经培训上岗。

E 叉车未定期进行检查维护，制动系统、转向系统故障。

### 6.3.4 叉车充电操作

①触电

A 违反操作规程，违章操作。

B 充电头或电气设备破损、故障，发生漏电。

②火灾

A 叉车电池老化或长时间充电起火。

B 电气线路发生短路，出现明火。

### 6.3.5 电工操作

①触电

A 操作前未断电、验电，未挂牌操作。

B 操作人员未佩戴橡胶靴、绝缘手套等电工用品。

C 操作时现场无监护人员。

### 6.3.6 检维修操作

①触电

A 维修、检修前设备未断电。

B 检维修用电气工具线路破损漏电。

C 电气设备检修非专业人员进行。

D 操作时未挂牌操作，突然送电。

<内部资源，严禁外传>

第 23 页 共 107 页

②机械伤害

A 未停机对设备进行维修。

B 操作时未挂牌操作，设备突然启动。

C 操作人员未佩戴防护用品。

③物体打击

A 操作现场操作空间狭小。

B 操作人员未佩戴防护用品。

C 操作人员违规抛掷工具。

### 6.3.7 物品装卸操作

①车辆伤害

A 运输车辆未按照规定路线行驶。

B 装卸过程中车辆未采取防滑措施。

C 车辆停靠未听从指挥人员指令。

D 驾驶员在装卸操作过程中突然启动车辆。

②物体打击

A 装卸过程抛掷物品。

B 人员传递物品时滑落砸伤。

### 6.3.8 临时用电操作

①触电

A 未经审批私自安装临时用电线路。

B 人员维护、操作使用的工器具或安全防护用品绝缘不合格，使用中发生触电。

C 维修人员在检修设备时未按照安全操作规程操作，未断电停机、未悬挂操作牌、

未佩戴劳动防护用品。

②火灾

A 线路接线不规范。

B 线路老化破损。

C 线路超负荷发热起火。

6.4 风险（危险程度、危险度）评估方法

各代理区、转运中心在进行风险（危险程度、危险度）评估时可结合自身实际情况，

<内部资源，严禁外传>

第 24 页 共 107 页

针对“操作条件危险性分析法（LEC）”和风险矩阵评价法（LS 法）两种方法自由选用。

6.4.1 操作条件危险性分析法（LEC）

本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度及事故事件 后果严重性大小决定。其风险等级（值）采用操作条件危险性分析法（LEC）进行评价

分级。

该方法是对具有潜在危险性操作环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用 于评价操作人员在具有潜在危险性环境中操作时的危险性、危害性。用于系统风险有关 的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小 ，这三种因素分别是： L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度) 和 C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不 同的分值，再以三个分值的乘积 D(danger，危险性)来评价操作条件危险性的大小，取

值可参考下表。

事故发生的可能性（L）

| 分数 值 | 事故、事件发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防 范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施 （如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按 操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害 在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过 监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事 故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意 识相当高，严格执行操作规程 |

<内部资源，严禁外传>

第 25 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 0.1 |  | 实际不可能 |
| --- | --- | --- |

人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）

| 分值 | 暴露于危险环境的频率 | 分值 | 暴露于危险环境的频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1 | 每年几次出现潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

事故可能造成的后果严重性（C）

| 分数值 | 法律法规 及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损 失（万元） | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法 规和标准 | 10 人以上死亡，或 50 人以上重伤 | 5000 以上 | 公司停产 | 重大国际、国 内影响 |
| 40 | 违反法律法规和 标准 | 3 人以上 10 人以下死 亡，或 10 人以上 50 人以下重伤 | 1000 以上 | 装置停工 | 行业内、省内 影响 |
| 15 | 潜在违反法规和 标准 | 3 人以下死亡，或 10 人以下重伤 | 100 以上 | 部分装置 停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行 业的安全方针、 制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、 骨折、听力丧失、慢 性病 | 10 以上 | 部分设备 停工 | 公司及周边范 围 |
| 3 | 不符合公司的安 全操作程序、规 定 | 轻微受伤、间歇不舒 服 | 1 以上 | 1 套设备 停工 | 引人关注，不 利于基本的安 全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1 以下 | 没有停工 | 形象没有受损 |

评估小组共同确定每一危险源的 LEC 各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价操

作条件的危险性大小即 D=L×E×C。根据下表进行风险等级划分。

| 风险值 | 风险度 | 风险等级 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险 | 重大风险 | 红 |

<内部资源，严禁外传>

第 26 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

高度危险

显著危险

轻度危险

低风险

稍有危险

较大风险

一般风险

20 70

<20

橙 黄   蓝

160 320

70 160

~

~

~

风险级别划分

6.4.2 风险矩阵法（LS）

风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可 能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明

该系统危险性大、风险大。

表 1 事故发生的可能性（L）判断准则

| 等级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发 现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未实施过任何监测， 或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或超 预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按 操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经 做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施， 并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相 当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

表 2 事件后果严重性（S）判别准则

| 等 级 | 法律、法规 及其他要求 | 人员 | 直接经济损 失 | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标 准 | 死亡 | 100万元以上 | 部 分 装 置 （>2 套）或设备 | 重大国际影响 |

<内部资源，严禁外传>

第 27 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 4 | 潜在违反法规和标 准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 | 2套装置停工、或 设备停工 | 行业内、省内 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 不符合上级公司或 行业的安全方针、制 度、规定等 | 截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病 | 1万元以上 | 1套装置停工或 设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业的安全 操作程序、规定 | 轻微受伤、间 歇不舒服 | 1万元以下 | 受影响不大 ，几 乎不停工 | 公司及周边范 围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表 3 安全风险等级判定准则（R 值）及控制措施

| 风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | A/1 级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续操 作，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 | B/2 级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期 整改 |
| 9-12 | C/3 级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4-8 | D/4 级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、操作指导书但 需定期检查 | 有条件、有 经费时治理 |
| 1-3 | E/5 级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施 | 需保存记录 |

表 4 风险矩阵表

| 后 果 等 级 | 5 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 | 极其危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 |
|  | 3 | 稍有危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 显著危险 | 高度危险 |

<内部资源，严禁外传>

第 28 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

|  | 2 | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 稍有危险 | 稍有危险 | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 发生的可能性 |  |  |  |  |

注：以上表单中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各

代理区、转运中心风险可接受程度进行相应调整。

6.5 风险等级

风险评估是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风  险的大小和等级的过程。在危险源辨识的基础上，对危险源进行风险评估，确定事故发

生的可能性和严重程度。

本实施指导手册推荐两种常用方法对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析， 判定风险等级：一是操作条件危险性分析法（LEC），二是风险矩阵法（LS），各代理

区、转运中心结合实际采用多种风险评估方法。

根据风险评估结果，确定危险源可导致不同事故类型的风险等级。风险等级从高到 低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四 种颜色代表。所选用风险评估方法的风险等级划分结果应合理对应到重大风险、较大风

险、一般风险和低风险四个等级。

按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部操作场所网格化。将各网格风险等 级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝 ”四色进行标注，形成风险四色分布图。当风险

标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。

对动火操作、受限空间操作、临时用电、高处操作、吊装操作、断路操作、动土操 作、盲板抽堵操作、危险品运输等操作活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统

计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制操作风险比较图。

6.6 重大危险源辨识

严格按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局 40 号令）

和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）要求，进行辨识。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具

有危害的剧毒化学品和其他化学品。

<内部资源，严禁外传>

第 29 页 共 107 页

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且

危险化学品的数量等于/或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有

切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐 区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立

的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： 6.6.1 单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化

学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。

6.6.2 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大 危险源：

q1  +  q2  + … +  q n   ≥ 1

Q1         Q2                       Qn

式中： q1 、q2  、…qn     —每一种危险物品的实际储存量。

Q1  、Q2  、…Qn          —对应危险物品的临界量。

根据现有生产经营模式，公司不使用、不储存危险化学品，公司无危险化学品重大

危险源。

6.7 重大风险判定

根据国家安全生产法律法规及各地方安全生产条例，除经风险辨识评价确定为重大

风险外，以下 10 种情况直接判定为重大风险：

6.7.1 涉及危化品重大危险源的；

6.7.2 涉及重点监管的危险化学品和重点监管的危险化工工艺的；

6.7.3 违反法律、法规、规章及国家标准规范中强制性条款的；

6.7.4 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，现场操作人员在 3 人以上的；

6.7.5 同行业企业（单位）近期或本企业（单位）发生过死亡、重伤、职业病、重大财

<内部资源，严禁外传>

第 30 页 共 107 页

产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在

的；

6.7.6 涉及特种设备设施类装置的；

6.7.7 构成重大事故隐患的；

6.7.8 涉及动火、有限空间、吊装、盲板抽堵、动土、断路、高处、设备检维修、临时 用电等九大危险操作的；

6.7.9 建设项目试生产和化工装置开停车；

6.7.10 涉及产生有毒有害气体的操作场所。

6.8 风险分级及四色标注

根据风险分析结果，确定危险源可导致不同事故类型的风险等级。风险等级从高到 低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四

种颜色代表。

各代理区、转运中心根据辨识结果，绘制公司风险分级四色平面分布图。

对各类操作活动难以在平面布置图中标示的风险，要采取柱状图绘制公司岗位操作

风险比较四色图。

6.9 风险告知

各代理区、转运中关心应建立完善风险公告制度，并针对辨识评估出的风险，加强 风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握风险的基本情况及防范、应急措施。

6.9.1 区域风险四色分布图

应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将各楼层、各场所等区域存在的不同等级风险标 示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在公司醒目位置，向本高盎司人员或外来人

员公示公司风险分布情况。

6.9.2 操作风险比较图

对于难以在风险分级四色（红橙黄蓝）平面分布图中表示标注风险等级的操作活动 （如：动火操作、临时用电、高处操作、叉车运输操作等）利用风险评估方法，计算操 作岗位风险值，按照风险等级从高到低的顺序采用柱状图表示出来。并在醒目位置操作

风险比较图对员工进行了公告。

6.9.3 岗位风险管控应知应会卡

在有风险的工作岗位设置岗位风险管控应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的主

<内部资源，严禁外传>

第 31 页 共 107 页

要危险、有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。

6.9.4 重大风险告知栏

根据现有生产经营模式，公司不使用、不储存危险化学品，故公司经营范围内各区

域不存在重大风险场所、设施，故未设置重大风险告知栏。

6.10 公司常见危险源清单

常见隐患清单分为设施、部位、场所、区域危险源风险和各类操作活动风险分析两

部分，详见以下列表：

<内部资源，严禁外传>

第 32 页 共 107 页

### 6.10.1 设施、部位、场所、区域危险源风险分析评估

#### ①转运中心风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 装卸 平台 | 1.物品在装卸车过程中抛掷伤人。 2.物品意外掉落砸伤操作人员。 | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 |
| 2 |  | 1.未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施。 2.车辆倒车时未注意观察现场环境，人员违规停留。 3.驾驶员未听从指挥人员指令。 4.车辆未按照要求，超速行驶。 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |
| 3 | 物品临 时放置 区 | 1.物品超高堆放意外倾斜倒塌。 2.推放物品时违章操作。 | 坍塌 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 |
| 4 |  | 1.货架物品堆放不整齐，掉落砸伤操作人员。 2.传递物品时违规抛掷砸伤。 3.操作人员未穿防砸靴等劳动防护用品。 | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 |
| 5 |  | 1.电气设施未定期检查老化短路。 2.货物堆放距离配电设施过近。 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 33 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 3.区域内违规进行明火操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 称重扫 描设备 | 1.设备电气线路布置不规范。 2.电气设施未定期检查发生老化破损、漏电。 3.电气设施漏电保护装置失效。 | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低风险 |
| 7 | 输送 设备 | 1.操作时员工未按要求穿戴工作服，女工未将长发盘起 放进工帽内。 2.设备开启前，未试运转；运转异常未及时检修。 3.操作人员进行检维修时，未挂牌操作。 4.操作人注意力不集中。 5.未定期对设备润滑、隔离防护设施、易损部件进行检 查、维护。 6.设备旋转部位未设置明显的警示标识。 7.传动皮带等传动部位未安装防护设施，或防护不到 位。 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |
| 8 |  | 1.电气线路破损漏电。 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |

<内部资源，严禁外传>

第 34 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 2.设备过载、短路、漏电保护、接地等设施装置损坏。 3.检修中设备误送电或反馈送电。 4.维修人员在检修设备时未按照安全操作规程操作，未 断电停机、未悬挂操作牌、未佩戴劳动防护用品。 5.操作柜、开关等配电设施处未张贴安全警示标志。 |  |  |  |  |  | 风险 |
| 9 |  | 1.设备过载运行，电气发热起火。 2.电气线路短路出现明火。 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低风险 |
| 10 | 分拣 设备 | 1.操作时员工未按要求穿戴工作服，女工未将长发盘起 放进工帽内。 2.设备开启前，未试运转；运转异常未及时检修。 3.操作人员进行检维修时，未挂牌操作。 4.操作人注意力不集中。 5.未隔离防护设施，未定期对设备润滑、易损部件进行 检查、维护。 6.设备旋转部位未设置明显的警示标识。 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 35 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 7.传动皮带等传动部位未安装防护设施，或防护不到 位。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 1.电气线路破损漏电。 2.设备过载、短路、漏电保护、接地等设施装置损坏。 3.检修中设备误送电或反馈送电。 4.维修人员在检修设备时未按照安全操作规程操作，未 断电停机、未悬挂操作牌、未佩戴劳动防护用品。 5.操作柜、开关等配电设施处未张贴安全警示标志。 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |
| 12 |  | 1.设备过载运行，电气发热起火。 2.电气线路短路出现明火。 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低风险 |
| 13 | 装车区 | 1.车辆未按照规定路线行驶。 2.驾驶员违规超速驾驶。 3.转弯、倒车过程中未注意观察周边情况。 4.车辆停放时未拉紧手刹采取防溜车措施。 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |
| 14 | 配电设 | 1.电气线路违规安装敷设。 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |

<内部资源，严禁外传>

第 36 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  | 施 | 2.电气线路老化，线路破损漏电。 3.接线裸露或开关损坏。 4.电气接地装置缺失或损坏。 |  |  |  |  |  | 风险 |
| 15 |  | 1.电气线路发生过载、接触不良、散热不良。 2.配电线路老化，造成短路起火。 | 火灾 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 风险 |

#### ②物流运输车辆风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 物流车辆 | 1.车辆未按照规定路线行驶。 2.驾驶员违规超速驾驶。 3.转弯、倒车过程中未注意观察周边情况。 4.车辆停放时未拉紧手刹采取防溜车措施。 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 37 页 共 107 页

#### ③叉车风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 叉车 | 1.叉车未定期检测。 2.操作人员未持证上岗。 3.未安装声光报警装置。 4.车辆刹车、转向、照明等系统故障。 5.车辆超速行驶、超载运行等违章驾驶操作。 | 车辆伤害 | 根据国家法律法规及各地方安 全生产条例要求直接判定 |  |  |  | 重大 风险 |

#### ④办公楼风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生事 故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 办公设施 人员活动 | 1.带电体未设置防护裸露。 2.电源线布置不规范老化破损。 3.漏电、短路、过载保护装置失效。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |
| 2 |  | 1.室内电气线路发生短路，引发火灾。 2.违规使用大功率电器。 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 38 页 共 107 页

#### ⑤柴油发电机房风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性程 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 柴油发电 机/储油 箱 | 1.油箱及供油管路系统燃油泄露。 2.机房内未配备灭火器或配备的灭火器失效。 3.照明线路发生短路。 4.机房内违规动火。 5.机房堆放可燃杂物。 6.电瓶发热着火。 7.通风不良，发电机异常发热。 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |
| 2 |  | 1.发电机未进行保护接地。 2.电气线路发生破损。 3.人员未按照操作规程操作。 4.设备未定期进行检维修。 5.配电设施过载、短路保护装置选型不符合要求。 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 39 页 共 107 页

#### ⑥变电箱风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性程 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 变电箱 | 1.配电设施是否存在超载运行。 2.通风是否良好。 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |
| 2 |  | 1.变配电检修、操作是否执行工作票制度。 2.检修前是否对相应盘柜断电、验电。 3.操作人员是否进行专业培训取证上岗。 4.未上锁，非工作人员违规操作。 5.变配电系统维修、操作是否设置监护人。 6.操作人员是否按要求佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋等 绝缘用具。 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 40 页 共 107 页

#### ⑦电梯风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 电梯 | 1.使用期间，未进行定期检测。 2.电梯日常维护保养不到位。 3.未定期进行检查，存在异常情况不能及时发现。 4.安全保护系统失效。 | 起重伤害 | 根据国家法律法规及各地方安 全生产条例要求直接判定 |  |  |  | 重大风 险 |
| 2 |  | 1.运行过程中突然停电，导致人员被困。 2.未定期检维修及保养，出现晃动，导致人员发生碰 撞。 3.电梯运行速度不正常，异常振动。 | 其他伤害 |  |  |  |  |  |

#### ⑧餐厅风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 厨房设施 人员活动 | 1.室内电气线路发生短路，电源私拉乱扯违规使用大 功率电器造成过载，引发火灾造成人员伤害。 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 41 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 2.油脂过热发生火灾，排油烟机油污未定时清理，遇 明火。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.带电体未设置防护裸露。 2.电源线布置不规范老化破损。 3.漏电、短路、过载保护装置失效。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |
| 3 |  | 1.高温汽水意外泄露喷出烫伤。 2.意外接触高温物体。 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |

#### ⑨门卫室风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 配电设施 人员活动 | 1.带电体未设置防护裸露。 2.电源线布置不规范老化破损。 3.漏电、短路、过载保护装置失效。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |
| 2 |  | 1.室内电气线路发生短路，引发火灾。 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 42 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 2.违规使用大功率电器。 |  |  |  |  |  |  |

#### ⑩职工宿舍风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 配电设施 人员活动 | 1.带电体未设置防护裸露。 2.电源线布置不规范老化破损。 3.漏电、短路、过载保护装置失效。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |
| 2 |  | 1.室内电气线路发生短路，引发火灾。 2.违规使用大功率电器。 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 43 页 共 107 页

#### 6.10.2 各类操作活动风险分析评估

#### ①物流车辆运输操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 物流车辆 运输操作 | 1.厂区未设置车辆限速标志。 2.车辆未按照规定路线行驶。 3.车辆刹车、转向、照明等系统故障。 4.车辆超速行驶。 5.物料卸车过程，未采取防溜车措施。 6.在同一操作区，行驶路线混乱。 7.现场指挥人员发出错误指令。 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般 风险 |

#### ②分拣操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 分拣操作 | 1.人工搬运中物品坠落砸伤。 2.操作人员未穿防砸靴等防护用品。 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 44 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 3.物体堆放坍塌砸人。 4.现场无安全警示标志。 |  |  |  |  |  |  |

#### ③叉车运输操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 叉车运输 操作 | 1.未遵守叉车操作规程，停车后未拉手刹、未拔钥匙。 2.超速行驶，超载运送货物。 3.车辆行驶或倒车过程未观察周边环境状况。 4.驾驶员未经培训持证上岗。 5.叉车未定期进行检查维护，制动系统、转向系统故 障。 | 车辆伤害 | 根据国家法律法规及各地方 安全生产条例要求直接判定。 |  |  |  | 重大 风险 |

#### ④叉车充电操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<内部资源，严禁外传>

第 45 页 共 107 页

|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车充电 操作 | 1.违反操作规程，违章操作。 2.充电头或电气设备破损、故障，发生漏电。 | 触电 | 3 | 6 | 15 | 126 | 一般 风险 |
| 2 |  | 1.叉车电池老化或长时间充电起火。 2.电气线路发生短路，出现明火。 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 |

#### ⑤电工操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 电工操作 | 1.操作前未断电、验电，未挂牌操作。 2.操作人员未佩戴橡胶靴、绝缘手套等电工用品。 3.操作时现场无监护人员。 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |

#### ⑥检维修操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 检维修 操作 | 1.检修前设备未断电。 2.检维修用电气工具线路破损漏电。 | 触电 | 根据国家法律法规及各地方安 全生产条例要求直接判定 |  |  |  | 重大 风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 46 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 3.电气设备检修非专业人员进行。 4.操作时未挂牌操作，突然送电。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.未停机对设备进行维修。 2.操作时未挂牌操作，设备突然启动。 3.操作人员未佩戴防护用品。 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.操作现场操作空间狭小。 2.操作人员未佩戴防护用品。 3.操作人员违规抛掷工具。 | 物体打击 |  |  |  |  |  |

#### ⑦物品装卸操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 物品装卸 操作 | 1.运输车辆未按照规定路线行驶。 2.装卸过程中车辆未采取防滑措施。 3.车辆停靠未听从指挥人员指令。 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |

<内部资源，严禁外传>

第 47 页 共 107 页

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
|  |  | 4.驾驶员在装卸操作过程中突然启动车辆。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.装卸过程抛掷物品。 2.人员搬运物品时滑落砸伤。 | 物体打击 | 3 | 6 | 2 | 36 | 低风险 |

#### ⑧临时用电操作风险评估分级表

| 序 号 | 风险点 | 危险因素 | 可能发生 事故类型 | 危险值 D=L×E×C |  |  |  | 危险性 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 临时用电 操作 | 1.未经审批私自安装临时用电线路。 2.人员维护、操作使用的工器具或安全防护用品绝缘 不合格，使用中发生触电。 3.维修人员在检修设备时未按照安全操作规程操作， 未断电停机、未悬挂操作牌、未佩戴劳动防护用品。 | 触电 | 根据国家法律法规及各地方安 全生产条例要求直接判定。 |  |  |  | 重大 风险 |
| 2 |  | 1.线路接线不规范。 2.线路老化破损。 3.线路超负荷发热起火。 | 火灾 |  |  |  |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 48 页 共 107 页

## 7.风险分级管控

7.1 风险分级管控遵循原则：

7.1.1 风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落 实具体措施。

对于一级、二级风险，须由公司直接监管，风险点所在部门，由部门经理总体管控， 各相关责任人负责责任范围内的危险源管控；三级风险点可由各主管监管，各相关责任

人管控；四级可由相关岗位（区域）责任人管控或因风险较小可直接忽略。

7.1.2 分类、分级、分层、分专业，逐一明确公司、部门、仓库、各相关责任人管控重 点、管控责任和管控措施。

7.1.3 重大风险应由公司级组织进行专项管控。

7.1.4 风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据风险等级确定 优先等级。

7.1.5 按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。

各代理区、转运中心要建立风险分级管控制度，分别落实领导层、管理层、员工层

的风险管控职责和管控清单，确保风险分级管控各项措施落实到位。

并结合风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措

施，包括以下方面的内容：

①工程技术；

②安全管理；

③人员培训；

④个体防护；

⑤应急处置。

### 7.2 风险管控实施

7.2.1 各代理区、转运中心要建立《岗位风险辨识管控清单》，清单的主要项目包括风 险点、可能发生事故类型、危险性程度、预警色、控制措施、应急措施、管控层级（责 任人）、联系方式等。

7.2.2 要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，定期动态评估、调整风险等级 和管控措施，确保风险始终处于受控范围内。

7.2.3 风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。风险评估

<内部资源，严禁外传>

第 49 页 共 107 页

结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已

经落实，需要时可增加控制措施。

7.3 风险辨识管控清单

依据常见危险源清单，针对风险辨识管控同样分为设施、部位、场所、区域危险源

风险和各类操作活动风险分析两部分，详见以下列表：

<内部资源，严禁外传>

第 50 页 共 107 页

### 7.3.1 设施、部位、场所、区域风险辨识管控

①转运中心风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 平台 | 物体打击 | 低风险 | 1.物品在装卸车过程中禁止抛掷，规 范传递。 2.操作人员穿防砸鞋，规范操作。 | 停止操作查看伤情，伤情较轻，可休 息；如果伤者有出血情况，应进行医 疗救护。 | 岗位级 |  |
| 2 |  | 车辆伤害 | 一般 风险 | 1.车辆停放时拉紧手刹，防止车辆溜 车。 2.车辆倒车时，驾驶员注意观察现场 环境，无关人员禁止停留。 3.驾驶员听从指挥人员指令。 4.严格按照规定路线行驶。 | 1.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； 2.骨折处理：应采取夹板临时固定后 小心将伤者置于担架上； 3.联系急救：拨打 120 急救电话，联 系急救车辆进行专业救护。 | 班组级 |  |
| 3 | 物品临 时放置 区 | 坍塌 | 低风险 | 1.严格加强管理物品堆放规范。 2.推放物品时禁止抛掷。 | 1.脱离现场：让伤者脱离危险现场； 2.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 51 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3.联系急救：拨打 120 急救电话，进 行专业救护。 |  |  |
| 4 |  | 物体打击 | 低风险 | 1.物品堆放整齐。 2.禁止抛掷，规范传递。 3.操作人员穿防砸靴等劳动防护用 品。 | 1.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； 2.联系急救：拨打 120 急救电话，进 行专业救护。 | 岗位级 |  |
| 5 |  | 火灾 | 低风险 | 1.电气设施定期检查，发现问题及时 处理。 2.配电设施周边禁止堆放物品。 3.区域内严禁明火操作。 | 1.火灾扑救：立即切断电源；火灾较 小时，使用灭火器、消防栓对准火源 根部进行灭火；火势较大时应拨打 119 联系消防队灭火； 2.人员疏散：立即疏散至安全地带。 | 班组级 |  |
| 6 | 称重扫 描设备 | 触电 | 低风险 | 1.规范布置设备电气线路。 2.电气设施定期检查，发生问题及时 处理。 3.确保电气设施安装的漏电保护完 好。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域， 根据伤者情况在现场不间断进行心肺 复苏急救，同时立即拨打 120 急救电 | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 52 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 话联系急救。 |  |  |
| 7 | 输送 设备 | 机械伤害 | 一般 风险 | 1.操作时，员工按要求穿戴工作服， 女工将长发盘起。 2.设备开启前，进行试运转；发现异 常及时停机维修。 3.操作人员进行检维修时，挂牌操作。 4.加强培训，确保规范操作。 5.定期对设备润滑，隔离防护设施， 对易损部件进行检查、维护。 6.设备旋转部位设置明显的警示标 识。 | 1.脱离现场：关闭机械设备，让伤者 脱离危险现场； 2.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； 3.联系急救：拨打 120 急救电话，进 行专业救护。 | 班组级 |  |
| 8 |  | 触电 | 一般 风险 | 1.定期检查设备电气线路及开关。 2.设备进行可靠的接地保护。 3.电气设备的操作严格按照操作规程 进行。 4.电气设施存在触电危险部位需张贴 安全警示标志。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域， 根据伤者情况在现场不间断进行心肺 复苏急救，同时立即拨打 120 急救电 话联系急救。 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 53 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 火灾 | 低风险 | 1.设备严禁过载运行，防止电气设施 发热起火。 2.定期检查电气线路防止老化短路。 | 1.火灾扑救：立即切断电源；火灾较 小时，使用灭火器对准火源根部进行 灭火；火势较大时应拨打 119 联系消 防队灭火； 2.人员疏散：立即疏散至安全地带。 | 岗位级 |  |
| 10 | 分拣 设备 | 机械伤害 | 一般 风险 | 1.操作时，员工按要求穿戴工作服， 女工将长发盘起。 2.设备开启前，进行试运转；发现异 常及时停机维修。 3.操作人员进行检修、维修时，挂牌 操作。 4.加强培训确保规范操作。 5.定期对设备润滑、隔离防护设施、 易损、部件进行检查、维护。 6.设备旋转部位设置明显的警示标 识。 | 1.脱离现场：关闭机械设备，让伤者 脱离危险现场； 2.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； 3.联系急救：拨打 120 急救电话，进 行专业救护。 | 班组级 |  |
| 11 |  | 触电 | 一般 风险 | 1.定期检查设备电气线路及开关。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 54 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.设备进行可靠的接地保护。 3.电气设备的操作严格按照操作规程 进行。 4.电气设施存在触电危险部位需张贴 安全警示标志。 | 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域， 根据伤者情况在现场不间断进行心肺 复苏急救，同时立即拨打 120 急救电 话联系急救； 3.注意事项：在未确认切断电源前禁 止用手或其他导电体接触伤者；在 120 到达之前应持续不间断进行心肺 复苏急救。 |  |  |
| 12 |  | 火灾 | 低风险 | 1.设备严禁过载运行，防止电气设施 发热起火。 2.定期检查电气线路防止老化短路。 | 1.火灾扑救：立即切断电源；火灾较 小时，使用灭火器对准火源根部进行 灭火；火势较大时应拨打 119 联系消 防队灭火； 2 人员疏散：立即疏散至安全地带。 | 岗位级 |  |
| 13 | 装车区 | 车辆伤害 | 一般 风险 | 1.厂区入口及主要道路、车间设置明 显的限速标志。 2.严格要求驾驶员按照规定路线行 | 1.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 55 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 驶。 | 2.骨折处理：应采取夹板临时固定后 |  |  |
|  |  |  |  | 3.驾驶员听从现场指挥人员指令。 | 小心将伤者置于担架上； |  |  |
|  |  |  |  | 4.车辆定期进行检维修。 | 3.联系急救：拨打 120 急救电话，联 |  |  |
|  |  |  |  | 5.操作人员经过培训持证上岗。 | 系急救车辆进行专业救护。 |  |  |
|  |  |  |  | 6.车辆严禁超载、带病行驶。 |  |  |  |
| 14 | 配电设 施 | 触电 | 一般 风险 | 1.电气线路由专业电工规范安装。 2.电气线路定期检查，防止破损漏电。 3.规范接线，防止裸露。 4.配电箱箱门与箱体进行跨接。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域， 根据伤者情况在现场不间断进行心肺 复苏急救，同时立即拨打 120 急救电 话联系急救。 | 班组级 |  |
| 15 |  | 火灾 | 一般 风险 | 1.合理布置、规范使用、严禁超负荷 使用、定期检查。 2.定期检查配电线路，防止老化短路 起火。 | 1.火灾扑救：立即切断电源；火灾较 小时，使用灭火器对准火源根部进行 灭火；火势较大时应拨打 119 联系消 防队灭火； 2.人员疏散：立即疏散至安全地带。 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 56 页 共 107 页

②物流运输车辆风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流 车辆 | 车辆伤害 | 一般 风险 | 1.厂区入口及主要道路、车间设 置明显的限速标志。 2.严格要求驾驶员按照规定路线 行驶。 3.驾驶员听从现场指挥人员指 令。 4.车辆定期进行检维修。 5.操作人员经过培训持证上岗。 6.车辆严禁超载、带病行驶。 | 1.止血包扎：如果伤者有出血 情况，应根据出血量和出血部 位采取指压、加压包扎或止血 带进行止血； 2.骨折处理：应采取夹板临时 固定后小心将伤者置于担架 上； 3.联系急救：拨打 120 急救电 话，联系急救车辆进行专业救 护。 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 57 页 共 107 页

③叉车风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 车辆伤害 | 重大 风险 | 1.转向、制动系统故障未及时 维修。 2.电叉车未设置控制总电源的 紧急开关。 3.驾驶员未经培训持证上岗。 4.未对叉车定期进行维护检 查。 5.未设置声光报警装置。 6.使用期间，未进行定期检测。 | 1.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指 压、加压包扎或止血带进行止血； 2.骨折处理：应采取夹板临时固定 后小心将伤者置于担架上； 3.联系急救：拨打 120 急救电话， 联系急救车辆进行专业救护。 | 公司级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 58 页 共 107

④办公楼风险辨识管控清单

| 序号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设 施人员 活动 | 触电 | 低风险 | 1.带电体设置防护，避免裸露。 2.电源线规范布置。 3.由电工定期检查漏电、短路、过载 保护装置。 | 1.离脱电源：立即断开电源、 使用绝缘工具拉开触电者或挑 开电源电线； 2.人员救护：立即拨打 120 急 救电话，在医生指导下进行救 护，并送往医院。 | 岗位级 |  |
| 2 |  | 火灾 | 低风险 | 禁止使用大功率电器 | 关闭电源，使用灭火器或消防 水进行灭火。 | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 59 页 共 107

⑤柴油发电机房风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发 电机/ 储油箱 | 火灾 | 一般 风险 | 1.油箱及油路定期进行检查，防止 出现泄露； 2.机房内禁止堆放可燃物品。 3.室内配备灭火器材。 4.定期检查更换老化的电气线路。 5.安装通风设施，避免室内高温。 | 1.火灾扑救：立即切断电源；火灾较 小时，使用灭火器对准火源根部进行 灭火，火势较大时应拨打 119 联系消 防队灭火； 2.人员疏散：立即疏散至安全地带。 | 班组级 |  |
| 2 |  | 触电 | 一般 风险 | 1.线路进行穿管保护，规范布置。 2.发电机进行安全接地。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域， 根据伤者情况在现场不间断进行心肺 复苏急救，同时立即拨打 120 急救电 话联系急救； 3.注意事项：在未确认切断电源前禁 止用手或其他导电体接触伤者；在 120 到达之前应持续不间断进行心肺复苏 急救。 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 60 页 共 107 页

⑥变电箱风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 风险 等级 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电箱 | 火灾 | 一般 风险 | 1.电气设施定期进行检查。 2.专业电工定期进行查看，线路规范 布置。 3.确保现场通风良好。 | 1.火灾扑救：立即切断电源；火灾较 小时，使用灭火器对准火源根部进行 灭火，火势较大时应拨打 119 联系消 防队灭火； 2.人员疏散：立即疏散至安全地带。 | 班组级 |  |
| 2 |  | 触电 | 一般 风险 | 1.电气设施检维修执行工作票制度。 2.检维修前进行断电验电。 3.操作人员佩戴绝缘手套、穿绝缘胶 鞋，使用绝缘工具。 4.由专业电工进行电气设施检维修。 5.变电箱上锁管理禁止无关人员操 作。 6.配电设施检维修现场设监护人。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域， 根据伤者情况在现场不间断进行心肺 复苏急救，同时立即拨打 120 急救电 话联系急救； 3.注意事项：在未确认切断电源前禁 止用手或其他导电体接触伤者；在 120 到达之前应持续不间断进行心肺复苏 急救。 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 61 页 共 107 页

⑦电梯风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 起重伤害 | 重大 风险 | 1.电梯定期进行安全检测。 2.由专业人员定期进行维护、保养。 3.禁止超载载人。 4.定期巡查发现问题及时处理。 | 停电造成人员受困救援措施： 1. 困在电梯内的人员应该按电梯内 的通话键和外界取得联系； 2. 应急救援人员与电梯轿厢内人员 保持联系，对受困人员进行安抚，提 示轿厢内人员保持安静，配合救援活 动； 3. 用钥匙打开紧急门锁，协助被困人 员迅速离开轿厢； 4.关闭电梯门，通知维护单位检维修。 电梯因故障发生停梯等事故： 1. 发现事故的员工应该立即通知管 理员，现场人员远离电梯门； 2. 必要时断开电梯电源，通知电梯维 保单位进行维修； 3.现场放置停用警示牌。 | 公司级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 62 页 共 107 页

⑧餐厅风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房 设施 人员 活动 | 火灾 | 低风险 | 1.规范室内电气线路布置，禁止私 接电线。 2.定期清理排油烟机。 | 火灾扑救：立即疏散有关人员，立即切 断电源；火灾较小时，使用灭火器对准 火源根部进行灭火，火势较大时应拨打 119 联系消防队灭火。 | 岗位级 |  |
| 2 |  | 触电 | 低风险 | 1. 带电体设置防护避免裸露。 2.电源线规范布置。 3.由电工定期检查漏电、短路、过 载保护装置。 | 1.离脱电源：立即断开电源、使用绝缘 工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：立即拨打 120 急救电话， 在医生指导下进行救护，并送往医院。 | 岗位级 |  |
| 3 |  | 灼烫 | 低风险 | 人员规范操作避免意外接触高温物 体。 | 1.一般烫伤立即脱去受伤部位衣物，用 冷水冲洗浸泡，拨打 120 急救电话，送 医院进行救治； 2.严重烫伤应用干净布包住创面及时 送往医院。 | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 63 页 共 107

⑨门卫室风险辨识管控清单

| 序号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设 施 人员活 动 | 触电 | 低风险 | 1.带电体设置防护避免裸露。 2.电源线规范布置。 3.由电工定期检查漏电、短路、过载保 护装置。 | 1.离脱电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：立即拨打 120 急救电 话，在医生指导下进行救护，并送往 医院。 | 岗位级 |  |
| 2 |  | 火灾 | 低风险 | 1.每月由电工进行检查，发现电源线老 化、绝缘破损及时处理。 2.设置吸烟点，严禁乱丢烟头，配置灭 火器。 3.定期检查维护灭火器、消火栓等消防 器材。 | 关闭电源，使用灭火器或消防水进行 灭火。 | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 64 页 共 107

⑩职工宿舍风险辨识管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设施 人员活动 | 触电 | 低风险 | 1.带电体设置防护，避免裸露。 2.电源线规范布置。 3.由电工定期检查漏电、短路、 过载保护装置。 | 1.离脱电源：立即断开电源、使用绝 缘工具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：立即拨打 120 急救电话， 在医生指导下进行救护，并送往医院。 | 岗位级 |  |
| 2 |  | 火灾 | 低风险 | 1.禁止使用大功率电器。 2.禁止在宿舍内吸烟。 | 关闭电源，使用灭火器或消防水进行 灭火。 | 岗位级 |  |

### 7.3.2 各类操作活动风险管控清单

### ①物流车辆运输操作风险管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流车辆 | 车辆伤害 | 一般 风险 | 1.厂区设置车辆限速标志。 2.车辆按照规定路线行驶。 3.车辆严禁超速行驶。 4.装卸车过程，采取防溜车措施。 5.在同一操作区，规范驾驶。 | 1.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； 2.骨折处理：应采取夹板临时固定后 小心将伤者置于担架上； | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 65 页 共 107

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6.现场指挥人员正确指挥。 | 3.联系急救：拨打 120 急救电话，联 系急救车辆进行专业救护。 |  |  |

#### ②分拣操作风险管控清单

| 序号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣 | 物体打击 | 低风险 | 1. 操作人员规范操作禁止抛物。 2.操作人员穿防砸靴等防护用品。 3.物体规范堆放，防止坍塌砸人。 4.现场张贴安全警示标志。 | 止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指 压、加压包扎或止血带进行止血。 | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 66 页 共 107

#### ③叉车运输操作风险管控清单

| 序号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车运 输操作 | 车辆伤害 | 重大 风险 | 1.驾驶员严格遵守操作规程，停车后拔 掉钥匙、拉紧手刹。 2.禁止超速行驶，超载运送货物。 3.车辆行驶过程中注意观察周边环境， 遇有行人及时停车。 4.驾驶员需经培训持证上岗。 5.叉车定期进行检维保养，发现问题及 时处理。 | 1.止血包扎：如果伤者有出血情 况，应根据出血量和出血部位采 取指压、加压包扎或止血带进行 止血； 2.骨折处理：应采取夹板临时固 定后小心将伤者置于担架上； 3.联系急救：拨打 120 急救电话， 联系急救车辆进行专业救护。 | 公司级 |  |

#### ④叉车充电操作风险管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发 生事故 类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车充 电操作 | 触电 | 一般 风险 | 1.严格按照操作规程，禁止违章操作。 2.充电前检查充电头或电气设备，防止 破损、故障，发生漏电。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使 用绝缘工具拉开触电者或挑开电 源电线； | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 67 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序号 | 风险点 | 可能发 生事故 类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2.人员救护：立即拨打 120 急救 电话，在医生指导下进行救护， 并送往医院。 |  |  |
| 2 |  | 火灾 | 一般 风险 | 1.发现电池出现老化、线路短路，禁止 进行充电。 2.禁止在充电间吸烟。 | 1.火灾扑救：小火使用灭火器直 接灭火，视情况拨打 119； 2.人员疏散：人员立即疏散至安 全地点。 | 班组级 |  |

#### ⑤电工操作风险管控清单

| 序号 | 风险点 | 可能发 生事故 类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工操 作 | 触电 | 一般 风险 | 1.操作前对电气设施进行断电、 验电，确认断电方可操作。 2.执行工作牌制度，挂牌操作， 防止意外推闸。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝缘工 具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域，根据 伤者情况在现场不间断进行心肺复苏急 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 68 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序号 | 风险点 | 可能发 生事故 类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3.电工操作时穿绝缘靴、戴橡胶 手套、使用绝缘工具。 4.操作现场配监护人员。 | 救，同时立即拨打 120 急救电话联系急救； 3.注意事项：在未确认切断电源前禁止用 手或其他导电体接触伤者；在 120 到达之 前应持续不间断进行心肺复苏急救。 |  |  |
| 2 | 电工操 作 | 触电 | 一般 风险 | 1.操作前对电气设施进行断电、 验电，确认断电方可操作。 2.执行工作牌制度，挂牌操作， 防止意外推闸。 3.电工操作时穿绝缘靴、戴橡胶 手套、使用绝缘工具。 4.操作现场配监护人员。 | 1.脱离电源：立即断开电源、使用绝缘工 具拉开触电者或挑开电源电线； 2.人员救护：使伤者脱离危险区域，根据 伤者情况在现场不间断进行心肺复苏急 救，同时立即拨打 120 急救电话联系急救； 3.注意事项：在未确认切断电源前禁止用 手或其他导电体接触伤者；在 120 到达之 前应持续不间断进行心肺复苏急救。 | 班组级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 69 页 共 107 页

#### ⑥货物装卸操作风险管控清单

| 序 号 | 风险点 | 可能发生 事故类型 | 危险性 程度 | 控制措施 | 应急措施 | 管控层级 (责任人) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物装 卸操作 | 车辆伤害 | 低风险 | 1.运输车辆按照规定路线行驶，规范 停放。 2.装卸过程中车辆采取防滑措施。 3.车辆停靠听从指挥人员指令。 4.规范管理驾驶员在现场操作结束后 方可启动车辆。 | 1.脱离现场：立即停止车辆，让伤者 脱离危险现场； 2.止血包扎：如果伤者有出血情况， 应根据出血量和出血部位采取指压、 加压包扎或止血带进行止血； 3.骨折处理：应采取夹板临时固定或 后小心将伤者置于担架上； 4.联系急救：拨打 120 急救电话，联 系急救车辆进行专业救护。 | 班组级 |  |
| 2 |  | 物体打击 | 低风险 | 1.装卸过程禁止抛掷物品。 2.人员搬运物品时穿防砸鞋。 | 发生物体打击事故时，若伤情较轻利 用公司急救物资救治，伤情严重时送 往医院。 | 岗位级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 70 页 共 107 页

#### ⑦设备检维修操作风险管控清单

| 序 号 | 风险点 名称 | 事故 类型 | 风险 等级 | 主要危险有害因素 | 管控措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备检 维修操 作 | 触电 | 重大 风险 | 1.检修前设备未断电。 2.检维修用电气工具线路 破损漏电。 3.电气设备检修非专业人 员进行。 4.操作时未挂牌操作，突然 送电。 | 1.检修前设备进行断 电、挂牌。 2.禁止使用破损的电气 线路。 3.电气设备检修由专业 人员进行。 | 1.脱离电源：立即断开电源、 使用绝缘工具拉开触电者或挑 开电源电线； 2.人员救护：根据伤者情况在 现场不间断进行心肺复苏急 救，同时拨打 120 急救电话。 | 公司 级 |  |
| 2 |  | 机械 伤害 |  | 1.未停机对设备进行维修。 2.操作时未挂牌操作，设备 突然启动。 3.操作人员未佩戴防护用 品。 | 1.停机对设备进行维 修。 2.操作时挂牌操作，设 备突然启动。 3.操作人员佩戴防护用 品。 | 1.脱离现场：关闭机械设备， 让伤者脱离危险现场； 2.止血包扎：如果伤者有出血 情况，应根据出血量和出血部 位采取指压、加压包扎或止血 带进行止血； 3.联系急救：拨打 120 急救电 话，联系急救车辆进行专业救 护。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 71 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 名称 | 事故 类型 | 风险 等级 | 主要危险有害因素 | 管控措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 物体 打击 |  | 1.操作现场操作空间小。2. 操作人员未佩戴防护用品。 3.操作人员违规抛掷工具。 | 1.佩戴安全帽等劳动防 护用品。 2.操作期间禁止抛掷工 具。 | 止血包扎：如果伤者有出血情 况，应根据出血量和出血部位 采取指压、加压包扎或止血带 进行止血。 |  |  |

#### ⑧临时用电操作风险管控清单

| 序 号 | 风险点 名称 | 事故 类型 | 风险 等级 | 主要危险有害因素 | 管控措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备检 维修操 作 | 触电 | 重大 风险 | 1.未经审批私自安装临 时用电线路，用电线路非 专业电工安装，安装不规 范，使用完毕后未及时拆 除。 2.人员维护、操作使用的 工器具或安全防护用品 绝缘不合格，使用中发生 触电。 | 1.进行临时用电操作时， 应进行临时用电审批手 续。 2.电气线路应由专业电工 进行规范连接。 3.临时线路使用完毕应及 时拆除。 | 1.脱离电源：立即断开电源、 使用绝缘工具拉开触电者或挑 开电源电线； 2.人员救护：根据伤者情况在 现场不间断进行心肺复苏急 救，同时拨打 120 急救电话。 | 公司 级 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 72 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序 号 | 风险点 名称 | 事故 类型 | 风险 等级 | 主要危险有害因素 | 管控措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3.维修人员在检修设备 时未按照安全操作规程 操作，未断电停机、未悬 挂操作牌、未佩戴劳动防 护用品。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 火灾 |  | 1.线路接线不规范。 2.线路老化破损。 3.线路超负荷发热起火。 | 1.规范接线，禁止使用中 间存在接头的线路。 2.电气线路定期检查，更 换老化线路。 3.临时接线设备不得超负 荷运行。 | 使用灭火器对准火源根部进行 灭火，若火势较大立即上报请 求支援。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 73 页 共 107 页

## 8.公司安全生产风险分级管控制度

8.1 为贯彻落实习近平总书记“易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排 查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移 ”的指示精神，进一步提高公司安 全事故防控能力，根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院安委会相关文件要求， 结合安全主产工作实际情况，特制定本制度。

8.2 公司各部门按风险可防可控的要求，积极开展风险辩识，风险评估和分级、风险控 制、风险预警、风险应急处置、监督考核等工作。

8.3 安全生产风险按照“全面排查、科学评估、合理分级、分类管控、岗位管理 ”的原 则，实行差异化、动态化管控。

8.4 公司须按照本制度督促各部门开展安全生产风险分级管控，并依据风险分级进行合 理化分部门监管。公司各部门按照本办法实施安全生产风险分级管控，并依据风险分级 进行监管。

8.5 公司开展风险辨识，应当按照“科学性、系统性、全面性、预测性 ”的原则，查找 经营过程中可能出现的各类风险因素。

①以岗位为基础，全员参与，对区域、场所、设备设施、环境、操作活动进行分析， 对照相关的法律法规、国家标准的行业、生产经营单位标准等，编制风险因素，辨识操

作指导书；

②对照风险因素辨识操作指导书，逐一辨识出生产经营等各个环节中存在或可能存

在的风险因素，并列出风险清单；

③针对风险清单，从有关法律、标准等安全技术文件中，逐一找出对应安全要求及

应到达的安全指标和应对应的安全措施。

8.6 公司各部门应结合法律法规、行业标准等，按照风险受控程度及可能造成伤害的程

度进行分级，分为 A、B、C、D 四个等级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识；

A 级：危险因素多且难度大，一旦发生事故，将会造成较大人员伤亡或重大经济损

失；

B 级：危险因素较多，管控难度较大，如发生事故，容易发生多人伤亡事故或造成

较大经济损失的；

C 级：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成人员伤亡或一般经济损失的；

D 级：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成人员伤亡或较小经济损失的。

<内部资源，严禁外传>                                                 第 74 页 共 107 页

8.7 公司各部门应根据本单位的实际情况，对风险实施分级管控，原则上按照下列程序 进行：

8.7.1 岗位职工应当根据风险分级标准，对本岗位的风险进行辨识、分级，将风险分级 情况上报并对本岗位的风险实施管控。

8.7.2 根据各岗位上报的风险分级情况，对风险再分级，将分级情况上报公司领导并对 高风险区域实施管控；

8.7.3 公司总经理应当全面了解和掌握本公司风险情况，对高风险的部门实施管控。

8.8 公司总经理对安全生产风险分级管控工作负有下列职责：

8.8.1 建立健全地安全生产风险责任制，明确各部门风险管控责任人；

8.8.2 建立风险管控档案，制定和完善风险分级管控制度、操作规程及应急预案等；

8.8.3 保障安全生产风险分级管控资金投入的有效实施；

8.8.4 督促、检查本单位实施风险分级管控工作；

8.8.5 组织制定并实施风险分级管控教育培训计划；

8.9 公司组织全体员工按照“全覆盖 ”的要求，对各区域、部位、场所、设备设施等进 行风险辨识和评估分级。

8.10 公司建立风险巡查制度，各部门、岗位等风险巡查责任人，对存在风险的区域、部 位、场所、设备设施等的安全状况应当按照下列要求进行巡查、建立巡查档案。对在巡 查过程中发现的隐患，应当按照隐患排查治理相关程序和要求进行处置。

8.10.1 岗位风险巡查责任人对本岗位存在的风险进行巡查，每班不得少于 1 次。

8.10.2 部门风险巡查负责人对本部门所属的区域、场所等进行巡查，每周不得少于 1 次。

8.10.3 公司负责人要定期参与巡查，每月巡查次数不得少于 1 次。

8.11 公司在存在风险的位置、区域，设置明显的警示告知标志，将风险基本情况、危害 特性以及可能引发的事故后果和应急措施等信息，告知本单位员工和可能受影响的单  位、区域及人员。

8.12 公司应当对本单位存在的风险实施动态化管理。因技术改造、设备升级等原因，导 致安全生产条件有较大改善的，应当根据情况重新评估并确定风险级别。

第 85 页 共 107 页

## 10.公司安全生产隐患排查治理制度

10.1 隐患评估分级

10.1.1 隐患分级

①根据隐患可能导致事故发生的损失程度，将事故隐患分为一般隐患和重大隐患。

A 一般事故隐患，是指可能造成轻伤以下（不包括轻伤）的人身伤害或直接经济损

失较小的安全隐患。

B 重大事故隐患，是指可能造成重伤以上（包括重伤）的人身伤害或直接经济损失

较大的安全隐患。

10.2 隐患排查方案

10.2.1 公司级安全检查

公司级安全检查每月一次，检查人员由公司主要负责人、安全经理、运营部门等参

与，依据公司级检查清单逐项进行检查。检查过程中发现的隐患要进行记录。

①一般隐患。能立即整改的安全隐患要求责任人立即进行整改，不能立即整改的要 开出《隐患排查治理通知单》，安排责任人限期整改。责任人整改完毕后要上报公司进

行销号，填写《一般隐患登记及整改销号表》。

②重大隐患。企业内部要及时下发隐患通知单、隐患存在单位要提交整改方案，并  及时消除隐患、安管部门抽查整改情况，填写《重大安全生产隐患登记及整改销号表》。

10.2.2 班组级安全检查

班组级安全检查每周一次，检查人员由仓库主管、班组长参与，依据班组级检查清

单逐项进行检查。检查过程中发现的隐患要进行记录。

①一般隐患。能立即整改的安全隐患要求责任人立即进行整改，不能立即整改的要 开出《隐患排查治理通知单》，安排责任人限期整改。责任人整改完毕后要上报公司进

行销号。

②重大隐患，要立即上报公司负责人进行处理。

10.2.3 班组级安全检查

班组级每日要求上岗职工按照检查清单进行逐项排查后方可上岗操作。上岗职工排

查后，要把检查表上报班组长。

10.3 隐患治理

10.3.1 隐患单位是隐患排查治理的责任主体，隐患部门负责人是隐患管理的第一责任

<内部资源，严禁外传>                                                 第 86 页 共 107 页

人，对隐患管理工作全面负责。

10.3.2 各项安全检查排查出的隐患应先报公司，公司对隐患进行评估分级。一般隐患由 公司会同隐患责任部门制定《隐患排查治理通知单》，重大隐患应报总经理，总经理组 织安全生产委员会及相关技术人员制定《隐患排查治理通知单》，如果公司技术人员无 法解决应聘请专业技术人员。

10.3.3《隐患排查治理通知单》中应包括：隐患类型、隐患描述、排查依据、整改要求 和整改时间等。

10.3.4 隐患治理的要求为：

①所有隐患必须实行闭环管理。

②隐患部门应当及时对隐患采取相应的整改措施和有效的防范、监控实施，严防事

故发生。

③公司各部门对下发的《隐患排查治理通知单》应立即执行，在隐患治理结束后方

可在隐患区域操作。

10.3.5 隐患的治理及验收

①隐患责任部门严格依据《隐患排查治理通知单》进行整改，整改完成后填写《整

改销号审批表》上报公司，由公司安排人员进行验收。

②一般隐患由部门负责验收。

③重大隐患由总经理会同安全生产委员会成员负责验收。

④验收的依据为《隐患排查治理通知单》。

⑤验收通过后由验收人员在《整改销号审批表》上签字，对于未整改完成的应责令

其在期限内整改完成，由验收人员签字后隐患整改工作方可结束。

10.3.6 隐患治理汇总登记

①各代理区、转运中心负责将排查出的隐患评估分级，建立《事故隐患分类汇总表》，

台账中应明确隐患排查出的时间，隐患级别，隐患是否已治理。

②各代理区、转运中心根据《事故隐患分类汇总表》统计分析公司内易发生隐患的

场所、工艺、设备，对于这些重点区域进行重点检查。

## 11.隐患排查治理

### 11.1 具体要求

11.1.1 各代理区、转运中心在风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的

<内部资源，严禁外传>                                                 第 87 页 共 107 页

隐患排查治理工作。

11.1.2 各代理区、转运中心须建立完善的隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负 责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合实际的隐患排查 治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事 故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。并完善事故隐患排 查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。

11.1.3 隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管 理。

### 11.2 隐患排查清单

各代理区、转运中心依据风险源辨识清单制定本公司隐患排查清单，可分为公司级、

部门级、班组级，详见下表。

<内部资源，严禁外传>

第 88 页 共 107 页

### 11.2.1 公司级基础管理隐患排查清单

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 安全生产管理 机构及人员 | 安全负责人和安全生产管理人员是否经过培训、持证上岗。 |  |  |
| 2 | 安全生产责任 制 | 是否制定安全生产责任制。 |  |  |
| 3 |  | 是否签订安全生产目标责任书。 |  |  |
| 4 | 安全生产管理 制度和操作规 程 | 是否制定安全生产管理制度。 |  |  |
| 5 |  | 是否制定各设备、岗位安全生产操作规程。 |  |  |
| 6 |  | 是否对员工培训安全生产管理制度和安全安全生产操作规程。 |  |  |
| 7 |  | 是否制定隐患排查制度，按照制度进行隐患排查。 |  |  |
| 8 |  | 是否定期召开安全生产例会。 |  |  |
| 9 | 安全生产教育 培训 | 新进员工是否进行三级安全教育培训。 |  |  |
| 10 |  | 特种操作人员是否持证上岗。 |  |  |
| 11 |  | 是否定期对员工进行教育培训。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 89 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 12 | 安全生产管理 档案 | 是否进行隐患排查并进行记录。 |  |  |
| 13 |  | 是否对教育培训情况进行记录。 |  |  |
| 14 |  | 是否对设备进行维护、报验，并进行记录。 |  |  |
| 15 |  | 是否对劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等进行记录。 |  |  |
| 16 |  | 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的 安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 |  |  |
| 17 |  | 是否建立特种设备安全技术档案。 |  |  |
| 18 | 安全生产投入 | 是否参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 |  |  |
| 19 |  | 是否对安全生产投入进行登记记录。 |  |  |
| 20 | 应急管理 | 是否制定安全生产事故应急预案。 |  |  |
| 21 |  | 是否成立安全生产应急救援小组。 |  |  |
| 22 |  | 应急预案是否备案。 |  |  |
| 23 |  | 是否进行应急预案演练。 |  |  |
| 24 |  | 特种设备是否定期进行检查维护。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 90 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 25 | 职业卫生基础 管理 | 是否制定职业卫生管理制度。 |  |  |
| 26 |  | 职业危害场所是否进行职业危害因素检测。 |  |  |
| 27 |  | 职业危害接触人员是否进行职业健康体检。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 91 页 共 107 页

### 11.2.2 部门级隐患排查治理清单（通用类）

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 操作规程 | 是否制定各岗位安全操作规程。 |  |  |
| 2 |  | 是否督促指导从业人员并严格遵守本岗位的安全生产标准、规章制度和操作规程。 |  |  |
| 3 |  | 各岗位从业人员是否有违章操作行为。 |  |  |
| 4 | 安全生产教 育培训 | 是否对新上岗职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）进行不少于 24 个学 时的岗前安全生产教育培训。 |  |  |
| 5 |  | 是否对新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 |  |  |
| 6 |  | 是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 |  |  |
| 7 |  | 特种操作人员（电工、叉车工）是否持证上岗。 |  |  |
| 8 | 应急管理 | 是否制定重点工作岗的现场处置方案，明确危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容。 |  |  |
| 9 |  | 是否定期组织各岗位从业人员开展应急演练。 |  |  |
| 10 | 特种设备管 理 | 特种设备（叉车、电梯）是否取得许可生产并经检验合格。 |  |  |
| 11 |  | 是否对在用特种设备（叉车、电梯）进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 |  |  |
| 12 |  | 是否对在用特种设备（叉车、电梯）的安全保护装置进行定期检修。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 92 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 13 | 职业卫生基 础管理 | 是否为从业人员提供符合国家标准的防护眼镜、安全帽、防护工作鞋、护耳器、防护服等劳动 防护用品。 |  |  |
| 14 |  | 是否督促指导从业人员正确佩戴并使用劳动防护用品。 |  |  |
| 15 |  | 各岗位从业人员是否正确佩戴并使用劳动防护用品。 |  |  |
| 16 |  | 是否制定并在醒目位置悬挂岗位职业危害告知卡。 |  |  |
| 17 | 现场管理 | 是否按要求设置安全出口指示标志及消防应急灯照明。 |  |  |
| 18 |  | 安全通道是否堵塞。 |  |  |
| 19 |  | 仓库内是否配备灭火器，灭火器是否失效。 |  |  |
| 20 |  | 仓库内是否存在私拉乱扯电气线路。 |  |  |
| 21 |  | 配电箱、电气线路连接是否规范。 |  |  |
| 22 |  | 是否在各风险点的醒目位置悬挂安全警示标识。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 93 页 共 107 页

11.2.3 部门级隐患排查治理清单（消防专项类）

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 现场管理 | 是否按要求设置安全出口指示标志及消防应急灯照明。 |  |  |
| 2 |  | 安全通道是否堵塞。 |  |  |
| 3 |  | 车间内是否配备灭火器，灭火器是否失效。 |  |  |
| 4 |  | 车间内是否存在私拉乱扯电气线路。 |  |  |
| 5 |  | 配电箱、电气线路连接是否规范。 |  |  |
| 6 |  | 是否在各风险点的醒目位置悬挂安全警示标识。 |  |  |
| 7 | 灭火器 | 放置位置是否易见易取。 |  |  |
| 8 |  | 周边是否有物品堆放，被遮挡。 |  |  |
| 9 |  | 是否在检测有效期内。 |  |  |
| 10 |  | 放置点配备数量是否符合要求。 |  |  |
| 11 |  | 不同区域场所配备类别是否满足要求。 |  |  |
| 12 |  | 是否存在过期或失效现象。 |  |  |
| 13 | 室内消防栓 | 确保周边无物品堆放。 |  |  |
| 14 |  | 消防箱内水枪、水带配备齐全。 |  |  |
| 15 |  | 是否存在上锁现象。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 94 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 16 |  | 人员是够定期进行点检、巡查。 |  |  |
| 17 | 室外消防栓 | 设置位置是否有明显的标志标识。 |  |  |
| 18 |  | 是否存在被占压、损坏现象。 |  |  |
| 19 | 消防控制室 | 工作人员是否在岗。 |  |  |
| 20 |  | 消防控制、监控系统是否正常。 |  |  |
| 21 |  | 各类记录是否定期填写。 |  |  |
| 22 | 消防水泵房 | 各消防泵是否定期进行测试。 |  |  |
| 23 |  | 消防供电电源、控制柜是否正常。 |  |  |
| 24 |  | 人员点检记录是够齐全。 |  |  |
| 25 |  | 应急照明灯是否完好。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 95 页 共 107 页

### 11.2.4 部门级生产现场隐患排查清单（准运中心）

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 消防安全 | 仓库内禁火等安全警示标志齐全。 |  |  |
| 2 |  | 灭火器的放置位置是否明显可见且易于取用。 |  |  |
| 3 |  | 灭火器定期进行点检状态可靠。 |  |  |
| 4 |  | 库内安全通道畅通。 |  |  |
| 5 |  | 仓库内严禁使用明火。 |  |  |
| 6 | 用电安全 | 电源线规范布置，穿管防护。 |  |  |
| 7 |  | 电源开关无破损、松脱，安装有防护盒。 |  |  |
| 8 |  | 用电设施周边禁止堆放可燃物质。 |  |  |
| 9 | 物品堆放 | 物品按要求分类、分区存放。 |  |  |
| 10 |  | 物品堆放平稳，无超高倾斜现象。 |  |  |
| 11 |  | 安全通道上禁止堆放物品。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 96 页 共 107 页

11.2.5 部门级生产现场隐患排查清单（发电机房）

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 发电机 | 发电机、油泵等主要工作装置是否能正常工作。 |  |  |
| 2 |  | 检查所有的电气线路（包括充电、起动电路）是否连接正确，接触良好。 |  |  |
| 3 |  | 检查柴油机供给、润滑冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象。 |  |  |
| 4 |  | 控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损、无松动。 |  |  |
| 5 |  | 检查发电机至开关屏的接线应正确无误，负载通过双投开关接入控制屏，应与电网隔离（空气断路、应 处于短路位置；发电机 U、V、W 端与控制屏母排相对应）。 |  |  |
| 6 |  | 检查控制屏上各开关的位置是否正常，主开关应分闸位置，对带自动调压的控制屏应放在手动位置。 |  |  |
| 7 |  | 检查冷却系统是否已加满冷却液，水泵是否灌满吸引水。管道有无泄露或阻塞（包括气阻）现象。 |  |  |
| 8 |  | 全面检查机组的整个装置，联接应紧固，操作机构应灵活，曲轴旋转应无卡滞现象。 |  |  |
| 9 |  | 清洗机组附着的灰尘、水迹和铁锈等异物，排除空滤器中油污灰垢。 |  |  |
| 10 | 储油 | 柴油储罐是否存在生锈破损现象。 |  |  |
| 11 |  | 与发电机联接的管道密封是否完好，是否存在漏油现象。 |  |  |
| 12 |  | 通风是否良好，无明显异味。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 97 页 共 107 页

11.2.6 班组级生产现场隐患排查清单（叉车）

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 叉车 | 叉车工须持证上岗。 |  |  |
| 2 |  | 对叉车制动系统、转向系统、起升系统、喇叭等进行检查，发现问题及时进行维修。 |  |  |
| 3 |  | 限速装置是否完好。 |  |  |
| 4 |  | 严禁叉车超载运行。 |  |  |
| 5 |  | 装载物影响视线时，采取倒车行驶、安装倒车语音，或设监护人员。 |  |  |
| 6 |  | 在检测周期内。 |  |  |
| 7 |  | 声光报警装置完好。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 98 页 共 107 页

11.2.7 岗位级生产现场隐患排查清单（电工）

排查人员：

排查时间：

| 序号 | 排查类别 | 排查内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 配电设施 | 严禁湿手操作配电设施。 |  |  |
| 2 |  | 临时用电是否经过审批。 |  |  |
| 3 |  | 电气线路安全装置是否齐全。 |  |  |
| 4 |  | 在日常运行、维护、检修过程中，是否对正常带电部位做好隔离。 |  |  |
| 5 |  | 是否定期检测电气设备绝缘，发现绝缘缺陷，及时处理。 |  |  |
| 6 |  | 电气设施是否超负荷运行。 |  |  |
| 7 | 人员操作 | 检修、操作必须执行工作票制度。 |  |  |
| 8 |  | 检修前应断电、验电。 |  |  |
| 9 |  | 操作人员应穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、使用经过检验的绝缘用具。 |  |  |
| 10 |  | 操作人员必须取得电工特种操作资质。 |  |  |
| 11 |  | 未经许可禁止进入高压限制区域。 |  |  |
| 12 |  | 加强对配电设施的巡检、测温，发现异常发热情况应及时处理。 |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 99 页 共 107 页

11.3 隐患排查治理记录表

11.3.1《隐患排查治理记录表》

11.3.2《隐患排查治理通知单》

11.3.3《一般隐患登记及整改销号审批表》

11.3.4《重大安全生产隐患登记及整改销号审批表》

11.3.5《事故隐患分类汇总表》

<内部资源，严禁外传>

第 100 页 共 107 页

### 隐患排查治理记录表

| 检查区域 |  |  |  | 检查类型 |  |  | 检查时 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查区域 |  | 发现问题 |  |  | 责任部门 |  | 处置 措施 |  | 时间 要求 |

<内部资源，严禁外传>

第 101 页 共 107 页

### 隐患排查治理通知单

| 被通报单位 |  | 隐患排查人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 |  | 地 点 |  |
| 发现时间 |  | 整改期限 |  |
| 隐患 情况 |  |  |  |
| 整改责任人 意见 （签字） |  |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 102 页 共 107 页

### 一般隐患登记及整改销号审批表

| 排查部位 |  | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 |  |  |  |
| 发现时间 |  | 整改完成时间 |  |
| 隐患 情况 |  |  |  |
| 整改 情况 |  |  |  |
| 单位 分管 领导 意见 |  |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 103 页 共 107 页

重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

| 排查部位 |  |  | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 |  |  |  |  |
| 发现时间 |  |  | 治理完成时限 |  |
| 隐患概况：（包括隐患形 成原因、可能影响范围、 造成的死亡人数、造成的 职业病人数、造成的直接 经济损失） |  |  |  |  |
| 主要治理方案：（包括治 理措施、所需资金、完成 时限、治理期间采取的防 范措施和应急措施） |  |  |  |  |
| 改 况 整 情 |  |  |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 104 页 共 107 页

| 单 位 分 管 领 导 意 见 |  |
| --- | --- |
| 单 位 主 要 负 责 人 意 见 |  |
| 监 管 部 门 意 见 |  |

<内部资源，严禁外传>

第 105 页 共 107 页

## 12.公司风险四色平面分布图（示例）

各代理区、转运中心按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部操作场所网格 化。将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝 ”四色进行标注，形成风险

四色平面分布图。

| 公司食堂 公司办公楼 | 车辆停放区 |  | 门卫室 公司宿舍楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分拣操作区 叉车操作区 |  |  | 物料 临时放置区 |
|  |  | 红色风险区域 橙色风险区域 黄色风险区域 蓝色风险区域 |  |
| 公司安全风险四色平面分布图（示例） |  |  |  |

<内部资源，严禁外传>

第 106 页 共 107 页

公司风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册 V1.0

## 13.公司操作风险柱状比较图（示例）

各代理区、转运中心对于难以在风险分级四色（红橙黄蓝）平面分布图中表示标注 风险等级的操作活动（如：设备检修、临时用电、叉车作业、物流车辆运输、电工作业、 分拣作业、物品装卸等）利用风险评估方法，计算操作岗位风险值，按照风险等级从高

到低的顺序采用柱状图表示出来。并在醒目位置操作风险比较图对员工进行公告。

# 六、附则

本规定从 2021 年 9 月 30 日起实施，规定内容由总裁办-安保监察负责解释与修订。

总裁办/安保监察

2021 年 9 月 30 日

<内部资源，严禁外传>

第 107 页 共 107 页